| Погоджено: Затверджую: Заступник директора технічного Директор ПрАТ«Миронівська ______________ _____________. "_____" "__________" 20 р "_____" "__________" 20 р. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Реконструкція трубопроводу аміаку в приміщенні компресорного цеху АХУ КзПКБ ПрАТ «Миронівська птахофабрика» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Основні дані |
| 1 | Назва і місце розташування об’єкта (адреса надання послуги) | ПрАТ «Миронівська птахофабрика», Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Степанці, вул.Польова 1. |
| 2 | Назва проекту | Заміна трубопроводу аміаку в приміщенні компресорного цеху АХУ КзПКБ ПрАТ «Миронівська птахофабрика» |
| 3 | Замовник (підприємство, яке закуповує послугу) | ПрАТ «Миронівська птахофабрика» Комплекс з переробки курчат-бройлерів |

Відомість об'ємів робіт, матеріалів та обладнання

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітки та ознака постачання матеріалу (замовника/ підрядника) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтаж запірного клапана аміачного Ду 40 | шт | 20 |  |
|  | Демонтаж регулюючого клапана аміачного Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Демонтаж трубопроводу Ду 40 | м.п. | 8 |  |
|  | Демонтаж трійника Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Демонтаж відведення Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Монтаж запірного клапана аміачного Ду 40 | шт | 20 |  |
|  | Монтаж регулюючого клапана аміачного Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 40 | м.п. | 8 |  |
|  | Монтаж трійника Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Монтаж відведення Ду 40 | шт | 8 |  |
|  | Демонтаж запірного клапана аміачного Ду 15 | шт | 6 |  |
|  | Демонтаж запобіжно скидного клапана аміачного Ду 15/25 | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж відведення Ду 15 | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж трубопроводу Ду 15 | м.п. | 6 |  |
|  | Монтаж запірного клапана аміачного Ду 15 | шт | 6 |  |
|  | Монтаж запобіжно скидного клапана аміачного Ду 15/25 | шт | 3 |  |
|  | Монтаж відведення Ду 15 | шт | 3 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 15 | м.п. | 6 |  |
|  | Демонтаж труби Ду 50 | м.п. | 18 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 50 | м.п. | 18 |  |
|  | Демонтаж відведення Ду 50 | шт | 16 |  |
|  | Врізки в діючий трубопровід дожина котушки 100 мм. Ду 15 | шт | 60 |  |
|  | Демонтаж трубопроводу Ду 100 | м.п. | 8 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 100 | м.п. | 8 |  |
|  | Демонтаж відведення Ду 100 | шт | 5 |  |
|  | Демонтаж трубопроводу Ду 25 | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 25 | м.п. | 1 |  |
|  | Демонтаж відведення Ду25 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж відведення Ду 25 | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж трубопроводу Ду 50 | м.п. | 70 |  |
|  | Монтаж трубопроводу Ду 50 | м.п. | 70 |  |
|  | Демонтаж Відведення Ду 50 | шт | 12 |  |
|  | Монтаж відведення Ду 50 | шт | 12 |  |
|  | Хомути Ду50 | шт | 20 |  |
|  | Шпилька Н/Ж | м.п. | 5 |  |
|  | Ізоляція | м3 | 100 |  |
|  | Відбортовка 150/4 | м.п. | 120 |  |